## АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА  CК4-59

Предназначен для исследования  спектров

периодических сигналов произвольной формы и модуляции и стационарных шумов, исследования характеристик четырехполюсников, для селективного измерения частот и уровней периодических сигналов.

| Наименование характеристики (параметра) | Величина параметра |
| --- | --- |
| ### ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |
| Диапазон частот | 10 кГц – 110 МГц |
| Полоса обзора | 0 Гц – 100 МГц |
| Полоса пропускания на уровне –3 дБ | 0,1 - 300 кГц |
| Динамический диапазон По гармоническим искажениям По интермодуляционным искажениям 3-го пор. | 70 дБ 70 дБ |
| Относительный уровень собственных шумов Приведенный ко входу | 0,71 мкВ при П=1 кГц |
| Ослабление каналов побочного приема | 70 дБ |
| Предел измерения уровней по входу | 700 нВ – 7 В |
| Погрешность входного аттенюатора | 6 % |
| Погрешность аттенюатора ПЧ | 4 – 6 % |
| Погрешность индикатора | 4 % |
| Погрешность логарифмического масштаба амплитуд | 2 дБ |
| Погрешность сигнала первой гармоники калибратора | 5 % |
| Неравномерность АЧХ | 1 дБ |
| Динамический диапазон измерения | 120 дБ |
| Период развертки | 0,01 – 20 сек |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Исполнение | Лабораторное |
| Температурный диапазон | + 5 +40 град С |
| Напряжение питающей сети | 220 В 50 Гц |
| Габаритные размеры | 160 Х 480 Х555 мм 160 х 480 х 555 мм |
| # Масса | 55 кг |