## АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА  C4-45

Предназначен для визуального наблюдения и измерения спектра повторяющихся радиоимпульсов, непрерывных периодических сигналов и стационарных шумов.

| Наименование характеристики (параметра) | Величина параметра |
| --- | --- |
| ### ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |
| Диапазон частот | 10 – 100 Мгц |
| Полоса обзора | 0,1 – 90 Мгц |
| Полоса пропускания на уровне –3 дБ Регулируемая Фиксированная | 3 – 50 Кгц 300 Кгц |
| Чувствительность по синусоидальному сигналу | 2 мм/мкВ |
| Погрешность ослабления аттенюатора | 0,1F+П * |
| Неравномерность АЧХ | 2 дБ |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Динамический диапазон | 60 – 70 дБ |
| Относительный уровень собственных шумов | 1 мкВ в полосе 1 Кгц |
| Напряжение питающей сети | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 120 ВА |
| Диапазон рабочих температур | + 5 + 40 град С |
| Габаритные размеры | 492 Х 256 Х 487 мм |
| # Масса | 35 кг |

- F – полоса обзора (Кгц)

- П – полоса пропускания (Кгц)