## АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА  C4-53

Предназначен для визуального наблюдения и измерения спектра  непрерывных периодических сигналов и стационарных шумов.

| Наименование характеристики (параметра) | Величина параметра |
| --- | --- |
| ### ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |
| Диапазон частот | 20 Гц – 0,5 Мгц |
| Полоса обзора | 0,2; 0,5; 1,2; 5; 10; 20 Кгц |
| Полоса пропускания на уровне –3 дБ | 5, 30, 150 Гц |
| Чувствительность по синусоидальному сигналу | 10 мм/мкВ |
| Погрешность измерения частотных интервалов | 0,05F+50 Гц |
| Неравномерность АЧХ в полосе обзора | 1 дБ 20 Кгц |
| Входное сопротивление | 50 КОм |
| Динамический диапазон | 60 дБ |
| Относительный уровень собственных шумов | 0,6 – 1,0 мкВ в полосе 150 Кгц |
| Напряжение питающей сети | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 50 ВА |
| Диапазон рабочих температур | + 10 + 35 град С |
| Габаритные размеры | 487 Х 490 Х 255 мм |
| # Масса | 35 кг |