## АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА  C4-25

Предназначен для визуального наблюдения и измерения спектра повторяющихся радиоимпульсов, непрерывных периодических сигналов и стационарных шумов.

| Наименование характеристики (параметра) | Величина параметра |
| --- | --- |
| ### ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |
| Диапазон частот | 20 Кгц – 50 Мгц |
| Полоса обзора | 0 – 50 Мгц |
| Полоса пропускания на уровне –3 дБ Регулируемая Фиксированная | 3 – 70 Кгц 300 Кгц |
| Чувствительность по синусоидальному сигналу | 0,5 мм/мкВ |
| Погрешность измерения частотных интервалов | 0,001F+П * |
| Неравномерность АЧХ в диапазоне | 2 дБ 20 Кгц – 50 Мгц |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Динамический диапазон | 60 дБ |
| Относительный уровень собственных шумов | - 65 дБ в полосе 300 Кгц |
| Емкость пробника | 17 пф |
| Напряжение питающей сети | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 150 ВА |
| Диапазон рабочих температур | + 5 + 40 град С |
| Габаритные размеры | 480 Х 255 Х 425 мм |
| # Масса | 35 кг |

- F – полоса обзора (Кгц)

- П – полоса пропускания (Кгц)