## АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА  CК4-55

Предназначен для исследования  спектров

периодических сигналов произвольной формы и модуляции и стационарных шумов, исследования характеристик четырехполюсников, для селективного измерения частот и уровней периодических сигналов.

| Наименование характеристики (параметра) | Величина параметра |
| --- | --- |
| ### ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |
| Диапазон частот | 0,1 кГц – 60 кГц 0,06 – 300 МГц с вн. гетеродином |
| Полоса обзора | 50 Гц – 50 кГц |
| Полоса пропускания на уровне –3 дБ | 3, 10, 30, 100, 300 Гц |
| Погрешность измерения частотных интервалов | 0,0001F+П+1 * |
| Динамический диапазон По гармоническим искажениям По интермодуляционным искажениям 3-го пор. | 90 дБ 80 дБ |
| Относительный уровень собственных шумов приведенный ко входу | 0,5 мкВ f>10 Гц 0,2 мкв f>20 Гц 30 нВ f>1 кГц |
| Ослабление каналов побочного приема | 80 дБ |
| Предел измерения уровней по входу | 100 нВ – 100 мВ |
| Погрешность входного аттенюатора | 2 % |
| Погрешность аттенюатора ПЧ | 3 – 10 % |
| Погрешность индикатора | 1,5 % |
| Погрешность логарифмического масштаба амплитуд | 3 дБ |
| Погрешность сигнала первой гармоники калибратора | 1,5 % |
| Неравномерность АЧХ | 3 – 5 % |
| Динамический диапазон измерения | 140 дБ |
| Период развертки | 0,02 – 50 сек |
| Входное сопротивление | 100 кОм 50 Ом |
| Исполнение | Лабораторное |
| Температурный диапазон | + 5 +40 град С |
| Напряжение питающей сети | 220 В 50 Гц |
| Габаритные размеры | 160 Х 480 Х 475 мм |
| # Масса | 21 кг |

- F – полоса обзора (Кгц)

- П – полоса пропускания (Кгц)