## АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА  C4-28

Предназначен для визуального наблюдения и измерения спектра повторяющихся радиоимпульсов, непрерывных периодических сигналов и стационарных шумов.

| Наименование характеристики (параметра) | Величина параметра |
| --- | --- |
| ### ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |
| Диапазон частот | 10 Мгц – 39,6 Ггц |
| Полоса обзора | 0,1 – 5 Мгц 2 – 80 Мгц |
| Полоса пропускания на уровне –3 дБ Регулируемая Фиксированная | 3 – 70 Кгц 300 Кгц, 1 Кгц |
| Погрешность ослабления аттенюатора ПЧ | 1,0 – 1,5 дБ |
| Неравномерность АЧХ в полосах обзора | 3 дБ 5 Мгц и 80 Мгц |
| Входное сопротивление | 50 Ом до 12 Ггц типовые волноводы |
| Динамический диапазон | 50 дБ |
| Относительный уровень собственных шумов В диапазоне частот 0,01-1,2 Ггц 1,2 – 1,9 Ггц 1,9 - 3,9 Ггц 3,9 – 15 Ггц 15 – 39,6 Ггц | 10^-12 Вт 3*10^-12 Вт 3*10^-13 Вт 10^-11 Вт 10^-10 Вт |
| Напряжение питающей сети | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 200 ВА |
| Диапазон рабочих температур | + 5 + 40 град С |
| Габаритные размеры Блок СВЧ Анализатор Синхронизатор | 490 Х 215 Х 475 мм 490 Х 255 Х475 мм 490 Х 135 Х 475 мм |
| # Масса Блок СВЧ Анализатор Синхронизатор | 30 кг 32 кг 15 кг |