# МИКРОВОЛЬТМЕТР ПОСТОЯННОГО ТОКА  В2-15

Предназначен для измерения напряжений постоянного тока в производственных и лабораторных условиях.

| Основные характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений напряжения | 0,0005 – 1000 мВ |
| Пределы измерения | 0,003 мВ 0,01 мВ 0,03 мВ 0,1 мВ 0,3 мВ 1 мВ 3 мВ 10 мВ 30 мВ 100 мВ 300 мВ 1000 мВ |
| Основная погрешность (на пределах) | 2,5 % (0,03 0,1 и 0,3 мВ) 4 % (10 мкВ) 6 % ( 3 мкВ) 1,5 % (остальные) |
| Дрейф нуля (на пределах) | 1 мкВ за 8 часов |
| Входное сопротивление (на пределах) | 0,1 МОм (3 мкВ) 0,3 МОм (10 мкВ) 1 МОм (остальные) |
| Диапазон рабочих температур | + 10 + 35 град С |
| Относительная влажность воздуха | 80 % |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 45 ВА |
| Габаритные размеры | 410 х 305 х 245 мм |
| Масса | 16 кг |