# МИКРОВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  В3-37

Предназначен для измерения напряжения синусоидальной или искаженной синусоидальной формы.

| ## Основные характеристики | ### Значение |
| --- | --- |
| ## Диапазон измеряемых напряжений | ### 10 мкВ –300 В |
| Пределы измерения напряжений | 0,1; 0,3; 1; 3; 10; 30; 100; 300 мВ 1; 3; 10; 30; 100; 300мВ |
| Диапазон частот | 10 Гц – 1 Мгц |
| Номинальный диапазон частот | 20 Гц – 0,05 МГц |
| Основная погрешность измерения в номинальном диапазоне частот (на пределах измерений) | 2,5 % (0,3 – 300 мВ) 4 % (0,1 мВ, 1-300 В) |
| Основная приведенная погрешность в расширенном диапазоне | 4 – 6 % |
| Входное сопротивление | 1 МОм |
| Входная емкость | 20 пф |
| Диапазон рабочих температур | + 30 + 50 град С |
| Относительная влажность воздуха | 95 % |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц 220 В 400 Гц |
| Потребляемая мощность | 15 |
| Габаритные размеры | 243 х 206 х 328 мм |
| Масса | 8 кг |