# МИКРОВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  В3-7

Предназначен для измерения напряжения синусоидальной или искаженной синусоидальной формы.

| ## Основные характеристики | ### Значение |
| --- | --- |
| ## Диапазон измеряемых напряжений | ### 300 мкВ –3 В |
| Пределы измерения напряжений | 1; 3; 10; 30; 100;300 мВ 1; 3 В |
| Диапазон частот | 20 Гц – 0,2 Мгц |
| Номинальный диапазон частот |  |
| Основная погрешность измерения в номинальном диапазоне частот (на пределах измерений) |  |
| Основная приведенная погрешность в расширенном диапазоне | 1,5 – 6 % |
| Входное сопротивление | 2 МОм |
| Входная емкость | 25 пф |
| Диапазон рабочих температур | + 10 + 35 град С |
| Относительная влажность воздуха | 80 % |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 100 |
| Габаритные размеры | 390 х 280 х 285 мм |
| Масса | 15,5 кг |