###### МИКРОВОЛЬТМЕТР  СЕЛЕКТИВНЫЙ  В6-7

###### Предназначен для измерения малых напряжений синусоидальной

###### формы, исследования спектра периодических сигналов, спектральной плотности шумовых сигналов, имеет встроенный узкополосный фильтр.

| Наименование характеристики (параметра) | Величина параметра |
| --- | --- |
| Диапазон частот | 0,015 – 30 МГц |
| Количество частотных поддиапазонов | 6 |
| Погрешность установки частоты | 0,02f+3 кГц |
| Частотные поддиапазоны | 0,015 – 0,1 МГц 0,1 – 0,3 МГц 0,3 – 1 МГц 1 – 3 МГц 3 – 10 МГц 10 – 30 МГц |
| Пределы измерения напряжения | 1 – 3 мкВ 3 –10 мкВ 10 – 30 мкВ 30 – 100 мкВ 100 – 300 мкВ 300 – 1000 мкВ 1000 – 3000 мкВ 3000 – 10000 мкВ 10 мВ – 100 мВ |
| Входная емкость | 10 пф |
| Полоса пропускания фильтров | 0,8 или 8 кГц |
| Ослабление побочных каналов | 50 дБ |
| Собственные нелинейные искажения | - 50 дБ |
| Входное сопротивление | 500 кОм |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц 220 В 400 Гц |
| Потребляемая мощность | 20 ВА |
| Диапазон рабочих температур | + 10 + 35 град С |
| Габаритные размеры | 490 Х 215 Х 335 мм |
| # Масса | 20 кг |