# МИЛЛИВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  В3-10А

Предназначен для измерения напряжения синусоидальной или искаженной синусоидальной формы.

| ## Основные характеристики | ### Значение |
| --- | --- |
| ## Диапазон измеряемых напряжений | ### 30 мВ –300 В |
| Пределы измерения напряжений | 300 мВ 1,5; 3, 15, 60, 300 В |
| Диапазон частот | 5 Гц – 0,02 Мгц |
| Номинальный диапазон частот |  |
| Основная погрешность измерения в номинальном диапазоне частот (на пределах измерений) | Не нормируется |
| Основная приведенная погрешность в расширенном диапазоне | 4 % |
| Входное сопротивление | 0,02 МОм |
| Входная емкость |  |
| Диапазон рабочих температур | - 10 + 55 град С |
| Относительная влажность воздуха | 95 % |
| Напряжение питания | 4,5 В |
| Потребляемая мощность | 5 мВт |
| Габаритные размеры | 160 х 120 х 115 мм |
| Масса | 2 кг |