# МИЛЛИВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  В3-28

Предназначен для измерения напряжения синусоидальной или искаженной синусоидальной формы.

| ## Основные характеристики | ### Значение |
| --- | --- |
| ## Диапазон измеряемых напряжений | ### 100 мкВ –200 В |
| Пределы измерения напряжений | 1, 2, 5, 10, 20, 50 мВ 100, 200, 500 мВ 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 мВ |
| Диапазон частот | 20 Гц – 1 Мгц |
| Номинальный диапазон частот | 40 Гц – 25 кГц |
| Основная погрешность измерения в номинальном диапазоне частот (на пределах измерений) | 4 % |
| Основная приведенная погрешность в расширенном диапазоне | 6 % |
| Входное сопротивление | 0, 5 МОм |
| Входная емкость | 40 пф |
| Диапазон рабочих температур | + 10 + 35 град С |
| Относительная влажность воздуха | 80 % |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 130 |
| Габаритные размеры | 500 х 198 х 240 мм |
| Масса | 18 кг |