# МИЛЛИВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  В3-4

Предназначен для измерения напряжения синусоидальной или искаженной синусоидальной формы.

| ## Основные характеристики | ### Значение |
| --- | --- |
| ## Диапазон измеряемых напряжений | ### 800 мкВ –1 В |
| Пределы измерения напряжений | 10; 30; 100;300 мВ 1 В |
| Диапазон частот | 40 Гц – 30 Мгц |
| Номинальный диапазон частот | 400 Гц – 20 кГц |
| Основная погрешность измерения в номинальном диапазоне частот (на пределах измерений) | 2,5 % |
| Основная приведенная погрешность в расширенном диапазоне | 4 – 15 % |
| Входное сопротивление | 1 МОм |
| Входная емкость | 12 пф |
| Диапазон рабочих температур | + 10 + 35 град С |
| Относительная влажность воздуха | 80 % |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 200 |
| Габаритные размеры | 390 х 280 х 295 мм |
| Масса | 17 кг |