# МИЛЛИВОЛЬТМЕТР ПОСТОЯННОГО ТОКА В2-22

Предназначен для измерения напряжений постоянного тока в производственных и лабораторных условиях.

| Основные характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений напряжения | 0,1 мВ– 1 000 В |
| Пределы измерений | 0,1 мВ – 1 В 1 мВ – 10 В 10 мВ – 100 В 100 мВ – 1000 В |
| Основная погрешность (на пределах) | 0,025 - 0,13 % |
| Входное сопротивление (на пределах) | 10 – 1000 МОм |
| Время измерения | 0,02 сек |
| Код выхода на ЭВМ | 8 – 4 – 2 – 1 |
| Диапазон рабочих температур | + 10 + 35 град С |
| Относительная влажность воздуха | 80 % |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 160 ВА |
| Габаритные размеры | 490 х 175 х 475 мм |
| Масса | 26 кг |