# МИЛЛИВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  В3-6

Предназначен для измерения напряжения синусоидальной или искаженной синусоидальной формы.

| ## Основные характеристики | ### Значение |
| --- | --- |
| ## Диапазон измеряемых напряжений | ### 150 мкВ –200 В |
| Пределы измерения напряжений | 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100, 200, 500 мВ 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 В |
| Диапазон частот | 5 Гц – 1 Мгц |
| Номинальный диапазон частот | 30 Гц – 200 кГц |
| Основная погрешность измерения в номинальном диапазоне частот (на пределах измерений) | 6 % |
| Основная приведенная погрешность в расширенном диапазоне | 10 % |
| Входное сопротивление | 0,02 МОм |
| Входная емкость |  |
| Диапазон рабочих температур | + 10 + 35 град С |
| Относительная влажность воздуха | 80 % |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 135 ВА |
| Габаритные размеры | 390 х 280 х 285 мм |
| Масса | 15,5 кг |