# МИКРОВОЛЬТМЕТР ПОСТОЯННОГО ТОКА  В2-11

Предназначен для измерения напряжений постоянного тока в производственных и лабораторных условиях.

| Основные характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений напряжения | 0,005 – 1000 мВ |
| Пределы измерения | 0,03 мВ 0,1 мВ 0,3 мВ 1 мВ 3 мВ 10 мВ 30 мВ 100 мВ 300 мВ 1000 мВ |
| Основная погрешност (на пределах) | 2,5 % (1 и 3 мВ) 4 % (0,1 и 0,3 мВ) 6 % ( 30 мкВ) 1,5 % (остальные) |
| Дрейф нуля (на пределах) | 5 мкВ (0,03 – 1 мВ) 0,2 % (остальные) |
| Входное сопротивление (на пределах) | 10 МОм (30 мкВ) 30 МОм (100 мкВ) 100 МОм (остальные) |
| Диапазон рабочих температур | + 10 + 35 град С |
| Относительная влажность воздуха | 80 % |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 35 ВА |
| Габаритные размеры | 512 х 283 х 217 мм |
| Масса | 14 кг |