# МИЛЛИВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  В3-38

Предназначен для измерения напряжения синусоидальной или искаженной синусоидальной формы.

| ## Основные характеристики | ### Значение |
| --- | --- |
| ## Диапазон измеряемых напряжений | ### 100 мкВ –300 В |
| Пределы измерения напряжений | 1, 3, 10, 30, 100, 300 мВ 1, 3, 10, 30, 100, 300 мВ |
| Диапазон частот | 20 Гц – 5 Мгц |
| Номинальный диапазон частот | 45 Гц – 1 МГц |
| Основная погрешность измерения в номинальном диапазоне частот (на пределах измерений) | 2,5 (1 мВ – 300 мВ) 4 % (1 – 300 В) |
| Основная приведенная погрешность в расширенном диапазоне | 4 - 6 % |
| Входное сопротивление | 5 МОм |
| Входная емкость | 30 пф |
| Диапазон рабочих температур | + 10 + 35 град С |
| Относительная влажность воздуха | 80 % |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 10 ВА |
| Габаритные размеры | 150 х 205 х 300 мм |
| Масса | 5 кг |