# МИКРОВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  В3-33

Предназначен для измерения напряжения синусоидальной или искаженной синусоидальной формы.

| ## Основные характеристики | ### Значение |
| --- | --- |
| ## Диапазон измеряемых напряжений | ### 30 мкВ –300 В |
| Пределы измерения напряжений | 0,3; 1; 3; 10; 30; 100; 300 мВ 1: 3; 10; 30; 100; 300 В |
| Диапазон частот | 10 Гц – 1 Мгц |
| Номинальный диапазон частот | 55 Гц – 0,1 МГц |
| Основная погрешность измерения в номинальном диапазоне частот (на пределах измерений) | 1 % (1 – 30 мВ) 1,5 % (0,3 мВ) 1,5 % (1 – 300 В) |
| Основная приведенная погрешность в расширенном диапазоне | 1,5 – 6 % |
| Входное сопротивление | 0,4 – 2 МОм |
| Входная емкость | 10 – 25 пф |
| Диапазон рабочих температур | - 10 + 40 град С |
| Относительная влажность воздуха | 90 % |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 15 |
| Габаритные размеры | 260 х 190 х 130 мм |
| Масса | 6 кг |